3.2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO db sI

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

viviendas unifamiliares

DB-SI

# “Seguridad en caso de incendio”

# SECCIÓN SI-1 “PROPAGACIÓN INTERIOR”

1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIOS.

|  | DB - SI | PROYECTO |
| --- | --- | --- |
| COMPARTIMENTACIÓN | Sector ≤ 2500 m² |  |
| Los elementos que separan viviendas entre sí deben ser al menos EI 60 En una vivienda unifamiliar, debe cumplirse lo exigido en cuanto a compartimentación de un ascensor que comunica zonas de riesgo especial (por ejemplo, el garaje) con el resto de edificio. No obstante, dadas las características propias de dichas viviendas puede considerarse suficiente compartimentar el ascensor en la zona de riesgo especial mediante paredes EI 90 y puerta E 30. |  |  |

Al ser la superficie de la vivienda menor que 2.500 m², se considera un único sector para este uso.

2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL.

- Garajes:

La vivienda no dispone de aparcamiento cerrado.

La vivienda dispone de aparcamiento cerrado con superficie ≤ 100 m², considerado como LOCAL DE RIESGO ESPECIAL BAJO, por lo que se justifica el cumplimiento de la sección en el cuadro “Locales de riesgo especial bajo” de esta ficha.

- Trasteros:

La vivienda no dispone de trastero o dispone de trastero con superficie inferior a 50 m².

La vivienda dispone de trastero de superficie superior a 50 m², encontrándose en uno de los siguientes casos:

50 m² < S ≤ 100 m² -- LOCAL DE RIESGO ESPECIAL BAJO. Se desarrolla en el cuadro “Locales de riesgo especial bajo” de esta ficha.

100 m² < S ≤ 500 m² -- LOCAL DE RIESGO ESPECIAL MEDIO. Se realiza justificación específica.

S > 500 m² -- LOCAL DE RIESGO ESPECIAL ALTO. Se realiza justificación específica.

- Otros (almacén de residuos, cuartos de instalaciones…):

|  | LOCALES DE RIESGO ESPECIAL BAJO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DB - SI |  |  | PROYECTO |
| RESISTENCIA AL FUEGO DE ZONAS DE RIESGO ESPECIAL | Estructura | R 90 |  |  |
|  | Paredes | Sector bajo rasante | EI 120 |  |
|  |  | Sector sobre rasante | EI 90 |  |
|  | Techos | Sector bajo rasante | REI 120 |  |
|  |  | Sector sobre rasante | EI 90 |  |
|  | Puertas entre sectores | Sector bajo rasante | EI2 45-C5 | No existe puertas entre sectores |
|  |  | Sector sobre rasante | EI2 45-C | No existe puertas entre sectores |
|  | Recorrido hasta una salida del local de riesgo |  | ≤ 25 m |  |

3. ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS.

La vivienda se compartimenta en un único sector de incendios. Los espacios ocultos (patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados...) presentan continuidad en cuanto a la compartimentación en relación con los locales de riesgo especial, en su caso.

4. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO.

|  |  | DB - SI |  | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REACCIÓN AL FUEGO | Locales de riesgo especial | Techos | B-s1, d0 |  |
|  |  | Paredes | B-s1, d0 |  |
|  |  | Suelos | BFL-s1 |  |
|  | Espacios ocultos no estancos | Techos | B-s3, d0 |  |
|  |  | Paredes | B-s3, d0 |  |
|  |  | Suelos | BFL-s2 |  |

# SECCIÓN SI-2 “PROPAGACIÓN EXTERIOR”

1. MEDIANERÍAS Y FACHADAS.

- Propagación horizontal.

## Las medianeras o muros colindantes con otros edificios cuentan con una resistencia al menos EI 120

La vivienda es adosada o entre medianeras. Se justifica el apartado en la tabla siguiente.

|  | DB - SI |  | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- |
| DISPOSICION DE ELEMENTOS DE FACHADA CON EI<60 | Fachadas enfrentadas (Fig. 1.1) | Distancia d ≥ 3,00 m. |  |
|  | Fachadas a 45º (Fig. 1.2) | Distancia d ≥ 2,75 m. |  |
|  | Fachadas a 60º (Fig. 1.3) | Distancia d ≥ 2,50 m. |  |
|  | Fachadas a 90º (Fig. 1.4) | Distancia d ≥ 2,00 m. |  |
|  | Fachadas a 135º (Fig. 1.5) | Distancia d ≥ 1,25 m. |  |
|  | Fachadas a 180º (Fig. 1.6) | Distancia d ≥ 0,50 m. |  |

- Propagación vertical

## Dado que la vivienda constituye un único sector de incendios no es necesario justificar la limitación del riesgo de propagación vertical del incendio.

2. CUBIERTAS.

|  | DB - SI |  | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- |
| CUBIERTA | Resistencia al fuego En una franja de 0,50 m. de anchura desde el edificio colindante. En una franja de 1,00 m. de anchura en el encuentro con un elemento compartimentador de un sector de incendios (1) | REI 60 |  |
| ELEMENTOS DE FACHADA CON EI < 60 DE UN SECTOR DE INCENDIOS INDEPENDIENTE QUE SE ENCUENTRAN CON LA CUBIERTA | Distancia entre elementos con EI < 60 | Distancia d ≥ 1,00 m. |  |

Como alternativa puede prolongarse la medianería o el elemento separador 0,60 m. por encima del acabado de la cubierta.

# SECCIÓN SI-3 “EVACUACIÓN DE OCUPANTES”

1. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN.

|  | DB - SI | PROYECTO |
| --- | --- | --- |
| RESIDENCIAL VIVIENDA | 20 m² / persona |  |

2. NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.

|  | DB - SI | PROYECTO |
| --- | --- | --- |
| NÚMERO DE SALIDAS | Una salida |  |
| RECORRIDO DE EVACUACIÓN | En locales de riesgo especial: 25,00 m hasta una salida |  |

En zonas de vivienda que no sean locales de riesgo especial no se considera la limitación de los recorridos de evacuación, al considerarse el origen de evacuación en la puerta de salida.

Nota: Las salidas de planta o de edificio serán abatibles con eje de giro vertical (apartado 6)

3. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN.

|  | DB - SI | PROYECTO |
| --- | --- | --- |
| PUERTA DE SALIDA | A ≥ P / 200 ≥ 0,80 metros |  |
|  | 0,60 m. < Ancho de hoja ≤ 1,23 m |  |

# SECCIÓN SI-4 “DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS”	Instalaciones de protección contra incendios

No se instalan extintores, al no ser obligatorios en viviendas unifamiliares sin garaje.

Pese a no ser obligatorios en viviendas unifamiliares sin garaje, se instalan extintores según se refleja en los planos.

Al contar con un local de riesgo especial bajo (garaje, trastero de más de 50 m2...), se instala un extintor de eficacia 21A-113B próximo a la entrada al mismo, según se refleja en los planos.

Nota: Los extintores se encuentran señalizados conforme al punto 2

# SECCIÓN SI-5 “INTERVENCIÓN DE BOMBEROS”

Dado que en viviendas unifamiliares el origen de evacuación se considera en la puerta de salida, la altura de evacuación descendente del edificio es inferior a 9,00 metros, por lo que no es necesaria la justificación del cumplimiento de esta sección.

# SECCIÓN SI-6 “RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA”

|  | DB - SI |  | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- |
| RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA | Planta sótano | R 90 (1) |  |
|  | Resto de plantas | R 30 (2) |  |

- Ver resistencia mínima en el caso de que en exista una zona de riesgo especial (apartado 2. DB-SI-1 “Propagación interior” incluido en esta ficha).

- En viviendas unifamiliares agrupadas o adosadas, los elementos que formen parte de la estructura común tendrán la resistencia al fuego R60