3.3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO db suA

SEGURIDAD de UTILIZACIÓN y accesibilidad en

viviendas unifamiliares

DB-SUA

“Seguridad de utilización y accesibilidad”

SECCIÓN SUA-1 “SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDA”

1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS.

No es de aplicación en zonas de edificios de uso residencial vivienda.

2. DISCONTINUIDADES EN LOS PAVIMENTOS.

No es de aplicación en zonas de uso restringido, entre las que se encuentran los interiores de viviendas.

3. DESNIVELES. PROTECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS.

En niveles con diferencia de cota superior a 550 mm (excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto):

|  | DB - SUA |  | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTURA MÍNIMA DE LA PROTECCIÓN | Diferencia de niveles ≤ 6,00 m | h ≥ 0,90 m. |  |
|  | Diferencia de niveles > 6,00 m | H ≥ 1,10 m. |  |
|  |  | h ≥ 0,90 m en huecos de escalera de anchura inferior a 0,40 m |  |
| RESISTENCIA MINIMA | Barandillas de escalera 0,8 [KN/m] (Tabla 3.2 DB-SE-AE) |  |  |
|  | Protecciones de cubierta 1,6 [KN/m] (Tabla 3.2 DB-SE-AE) |  |  |

Las barandillas de escaleras se proyectan de forma que no puedan ser fácilmente escaladas por los niños, de manera que en la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación no existen puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5,00 cm de saliente y en la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo.

Además, no tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10,00 cm de diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siendo la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera igual o inferior a 5,00 cm.

4. ESCALERAS Y RAMPAS.

ESCALERAS:

|  | DB - SUA |  |  | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANCHURA DE TRAMO | Ancho ≥ 0,80 m. |  |  |  |
| PELDAÑOS | Trazado recto | Huella | H ≥ 22 cm |  |
|  |  | Contrahuella | C ≤ 20 cm. |  |
|  | Trazado curvo (1)* | Huella | Lado más estrecho ≥ 5,0 cm. |  |
|  |  |  | Lado más ancho ≤ 0,44 cm. |  |
|  |  | Contrahuella | C ≥ 22,0 cm. |  |
|  | Escalones sin tabica | Huella | Proyección ≥ 2,50 cm. |  |
|  |  |  | Huella ≥ 22,0 cm (2)* |  |
| MESETAS | Mesetas sin desnivel, con peldaños a 90º o con peldaños a 45º |  |  |  |

(1)*: En escaleras curvas de ancho menor que 1000 mm. la huella se mide a eje, y en escaleras de ancho mayor que 1000 mm.,

la huella se medirá a 500 mm. del lado más estrecho.

(2)*: En escalones sin tabica, la proyección de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior.

La escalera mixta puede ser una solución aceptada. Una medida de seguridad en estas escaleras está relacionada con la dimensión confortable de apoyo completo del pie en las huellas de los peldaños, mejora que se refuerza en escaleras mixtas en cuyos tramos curvos la dimensión de la huella medida en su eje no sea menor que en tramos rectos.

Las escaleras con peldaños contrapeados (escaleras de “tipo barco” o de “tipo samba”), donde el ancho de la huella sólo se desarrolla en la mitad de la escalera, de "tipo barco" o "tipo samba" no se consideran válidas.

Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos.

RAMPAS

No es de aplicación en zonas de uso restringido, entre las que se encuentran los interiores de viviendas.

5. LIMPIEZA DE ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES.

Salvo cuando sean practicables o fácilmente desmontables, permitiendo su limpieza desde el interior, los elementos acristalados que estén a más de 6,00 m sobre la rasante deberán cumplir:

|  | DB - SUA | PROYECTO |
| --- | --- | --- |
| DISPOSICIÓN DEL ELEMENTO | La superficie del acristalamiento, tanto la exterior como la interior, se encontrará dentro de la zona comprendida por un círculo de radio 0,85m. medido a una altura H ≤ 1,30 m. desde el borde de la zona practicable. |  |
|  | Los acristalamientos reversibles dispondrán de dispositivo de bloqueo en la posición invertida. |  |

SECCIÓN SUA-2 “SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO”

1. IMPACTO

  - IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS.

|  | DB - SUA | PROYECTO |
| --- | --- | --- |
| ALTURA LIBRE DE PASO | Altura libre ≥ 2,10 m. |  |
| UMBRALES DE LAS PUERTAS | Altura libre ≥ 2,00 m. |  |
| ELEMENTOS FIJOS EN FACHADAS SITUADOS EN ZONA DE CIRCULACIÓN | Altura libre.≥ 2,20 mm. |  |
| ELEMENTOS SALIENTES EN ZONAS DE CIRCULACIÓN | No se proyectarán elementos salientes con vuelo ≥ 15,0 cm. en una altura comprendida entre 0,15 m. y 2,20 m. que no arranquen del suelo. |  |
| ELEMENTOS VOLADOS CON ALTURA H ≤ 2,00 m. | Se deberá disponer elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. |  |

  - IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLES.

|  | DB - SUA | PROYECTO |
| --- | --- | --- |
| PUERTAS DE VAIVEN EN ZONAS DE CIRCULACIÓN | Dispondrán de zonas transparentes o translúcidas, cubriendo la altura comprendida entre 700 mm. y 1500 mm. |  |
| PUERTAS PARA PASO DE VEHÍCULOS MANUALES DE HOJA SUPERIOR A 6,25 m2 O MOTORIZADAS QUE, ADEMÁS, TENGAN ANCHO SUPERIOR A 2,50 m | Tendrán marcado CE de conformidad a la norma UNE-EN 13241-1:2004 |  |
| PUERTAS PEATONALES AUTOMÁTICAS | Tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/CE sobre máquinas |  |

1.3. IMPACTO CON ELEMENTOS FRÁGILES.

La vivienda no dispone de paños fijos de vidrio ni ventanas situados a una altura inferior a 0,90 m. considerando esta altura medida desde el suelo al borde inferior del vidrio. Tampoco dispone de puertas de vidrio o puertas con alguna de sus partes de vidrio situadas a una altura inferior a 1,50 m. medida desde el nivel del suelo.

No se cumple alguna de las condiciones anteriores, por lo que se justifica que:

Existen elementos de protección conforme a lo establecido en el apartado 3.2 de SUA-1

Cuenta con superficies acristaladas que cumplen la siguiente clasificación de prestaciones según la norma UNE-EN-12600:2003

| DIFERENCIA DE COTA A AMBOS LADOS | PARÁMETRO SEGÚN DB-SUA |  |  | PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | X | Y | Z |
| Mayor que 12,00 m | cualquiera | B o C | 1 |  |  |  |
| Entre 0,55m y 12,00 m | cualquiera | B o C | 1 ó 2 |  |  |  |
| Menor que 0,55 m | 1, 2 ó 3 | B o C | cualquiera |  |  |  |

1.4. IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES.

Quedan excluidos los interiores de viviendas.

2.  ATRAPAMIENTO

Con el fin de limitar el riesgo de atropamiento producido por puertas correderas, se cumplirá:

|  | DB - SUA | PROYECTO |
| --- | --- | --- |
| PUERTAS CORREDERAS DE ACCIONAMIENTO MANUAL | La distancia al objeto fijo más próximo (en cualquier posición) será: Da ≥ 200 mm. |  |
| ELEMENTOS DE APERTURA Y CIERRE AUTOMÁTICO | Dispondrán de dispositivos de protección |  |

SECCIÓN SUA-3 “SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS”

1. APRISIONAMIENTO

No existen recintos con dispositivo de bloqueo desde el interior.

Existen recintos con dispositivo de bloqueo desde el interior, por lo que se dispone de sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior. La fuerza de apertura de las puertas de salida será inferior a 150 N. En el caso de viviendas adaptadas para personas con discapacidad, la fuerza de apertura de las puertas de salida será inferior a 25 N.

SECCIÓN SUA-4 “SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA”

1. ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN.

|  | DB - SUA | PROYECTO |
| --- | --- | --- |
| ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS INTERIORES | Interior de vivienda: 100 luxes |  |
|  | Aparcamiento: 50 luxes |  |
| ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS EXTERIORES | Exteriores: 20 luxes |  |

2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA.

La vivienda no dispone de aparcamiento ni otros locales de riesgo especial, por lo que no se incluye alumbrado de emergencia al no es preceptivo.

La vivienda dispone de aparcamiento con superficie superior a 100 m², por lo que se incluye alumbrado de emergencia.

Se instalarán luminarias a una altura h ≥ 2,00 m. sobre el nivel del suelo, y como mínimo en la puerta de salida.

La vivienda dispone de aparcamiento con superficie ≤ 100 m² por lo que se incluye alumbrado de emergencia.

Otros locales de riesgo especial:

Características de las luminarias:

Instalación fija, provista de fuente de energía propia.

Entrará automáticamente en funcionamiento cuando la caída de tensión por un fallo de la alimentación quede en un 70% de su valor nominal.

El alumbrado de emergencia en vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de 5 seg. y el 100% a los 60 seg.

Desde que se produzca el fallo, y al menos durante una hora, la instalación cumplirá:

- En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2,00 metros, la iluminacia horizontal en el suelo debe ser como mínimo, 1 lux, a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con achura superior a 2,00 metros pueden ser tratadas como varias bandas de 2,00 metros de anchura, como máximo.

- En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminación horizontal será de 5 lux, como mínimo.

- A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre iluminancia  máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1.

- Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de as lámparas.

- El valor mínimo de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.

SECCIÓN SUA-5 “SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN”

No es de aplicación en edificios de uso residencial vivienda.

SECCIÓN SUA-6 “SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO”

Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares.

SECCIÓN SUA-7 “SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO”

Quedan excluidos los aparcamientos de viviendas unifamiliares.

SECCIÓN SUA-8 “SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO”

- PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN.

1.1 Frecuencia esperada de impactos: (Ne): Ne = Ng Ae C1 10-6 [nº impactos/año]

Figura 1: Mapa de riesgo de impactos en Málaga

La superficie de captura equivalente Ae, medida en m2, se obtiene trazando una línea paralela a cada una de las líneas del perímetro del edificio, a una distancia igual a tres veces la altura del edificio.

Valores de C1:

-  Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos	0,50

-  Rodeado de edificio más bajos				0,75

-  Aislado		           					1,00

-  Aislado sobre una colina o promontorio			2,00

|  | VALORES DE APLICACIÓN EN EL PROYECTO |
| --- | --- |
| Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (Figura 1.1) |  |
| Ae: Superficie de captura equivalente |  |
| C1: Coeficiente relacionado con el entorno |  |

1.2 Riesgo admisible (Na):	Na = (5,5 / C2 C3 C4 C5) x 10-3  [nº impactos/año]

Valores de Ci:

- C2, coeficiente en función del tipo de construcción:

|  | Cubierta metálica | Cubierta de hormigón | Cubierta de madera |
| --- | --- | --- | --- |
| Estructura metálica | 0,50 | 1,00 | 2,00 |
| Estructura de hormigón | 1,00 | 1,00 | 2,50 |
| Estructura de madera | 2,00 | 2,50 | 3,00 |

- C3, coeficiente en función del contenido del edificio:

Para vivienda unifamiliares, el valor de C3 =1,0

- C4, coeficiente en función del uso del edificio:

Para vivienda unifamiliares, el valor de C4 =1,0

- C5, coeficiente en función de la necesidad de continuidad de las actividades que se desarrollan:

Para vivienda unifamiliares, el valor de C5 =1,0

|  | VALORES DE APLICACIÓN EN EL PROYECTO |
| --- | --- |
| C2: Coeficiente en función del tipo de construcción: |  |
| C3: Coeficiente en función del contenido del edificio: |  |
| C4: Coeficiente en función del uso del edificio: |  |
| C5: coeficiente en función de la necesidad de continuidad |  |

1.3 Comprobación:

Valor de Ne:

Valor de Na:

La eficacia requerida para la instalación de protección frente a la acción del rayo es E=1-(Na/Ne)

|  | NIVEL DE PROTECCIÓN DB-SUA | NIVEL DE PROTECCIÓN PROYECTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E ≥ 0,98 | 1 |  | 1 |
| 0,95 ≤ E < 0,98 | 2 |  | 2 |
| 0,80 ≤ E < 0,95 | 3 |  | 3 |
| 0,00 ≤ E < 0,80 | 4 |  | INSTALACIÓN NO OBLIGATORIA |

Cuando sea necesaria la instalación, el cálculo se desarrollará en anexo de instalaciones, justificando el cumplimiento de la eficiencia mínima.

SECCIÓN SUA-9 “ACCESIBILIDAD”

Quedan excluidas las viviendas unifamiliares. Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles.